上海第二工业大学智能制造工厂《校园共享自行车用太阳能电池及其储能电池的设计与制造工艺》项目招标公告

- 招标的目的要求

《校园共享自行车太阳能电池的设计与制造工艺》项目是我校自行车智能制造工厂实验室的一个组成部分。本项目的建设目标是设计出适用于校园共享自行车的太阳能电池板、充电电路、锂离子储能电池，通过电子锁的使用频率与耗电量等参数，提出太阳能电池板的电池性能参数，并设计电池片的串并联方式获得合适的太阳能电池模组；根据电池板的输出特性，开发合适的充电电路用太阳能电池板为锂离子电池充电，最终提供一套适用于校园共享自行车的太阳能电池板、充电电路和储能锂离子电池系统（提供实物样件和供货商信息）。

- 项目建设的基本条件

本项目是在我校自行车智能制造工厂实验室建设的条件下展开的，自行车产品作为智能制造工厂生产线的载体，太阳能电池板、充电电路和储能电池是电子锁驱动系统组成的重要部分，项目建设必须以第三部分的技术要求为准。

- 技术要求

1、太阳能电池板

规格与性能：

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 成品尺寸 | ≤ 300mm × 350mm |
| 封装要求 | 磨砂PET层压，表面防胶粘处理，防水 |
| 开路电压 | 6 V |
| 短路电流 | 1.3A |
| 工作电压 | 5 V |
| 工作电流 | 1.2A |
| 标称功率 | ≥6W |
| 转换效率 | 18% |
| 使用和存放温度 | -10-60°C |
| 使用寿命 | ≥5年 |

测试条件：

① 太阳辐射强度：1000W/m2；

② 温度：25°C；

③ 湿度：10-90%；

④ 大气质量：AM1.5

2、充电电路

具有适合所配太阳能电池板的最大功率追踪系统

低功耗

具有防电流倒流功能

3、储能电池

① 型号：

18650（高性能石墨烯锂离子电池）

② 规格：

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 标称容量 | 2.2Ah@0.5C放电 |
| 最小容量 | 2.2Ah@0.5C放电 |
| 标称电压 | 3.6 V |
| 内阻 | ≤60mΩ |
| 工作温度 | 充电：0°C ~ 45°C 放电：-20°C ~55°C |
| 储存温度 | -10°C ~ 45°C |
| 循环（0.5C充放） | 800次 ≤80﹪ |
| 储存湿度 | ＜85﹪ |

③ 电池性能：

| 序号 | 项目 | 标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常温放电性能 | 放电容量/标称容量×100％ A）0.2C5A ≥100％ B）0.5 C5A ≥98％ C）1 C5A ≥95％ D）2 C5A ≥85％ 充放电曲线应平稳光滑 | 在1标准大气压，环境温度25℃±5℃，相对湿度为45％～80％的条件下，电池1C标准充电后（以下若没有特别说明，均在此条件下放置，皆按此充电方式），搁置10min，分别以0.2 C5A、0.5 C5A、1 C5A、2 C5A进行放电至下限电压2.75V，循环三次，当有一次达到标准，即达到标准要求（下同）。 |
| 2 | 常温荷电保持 能力 | 剩余容量≥标称容量*85％ 恢复容量≥标称容量*90％ 开路电压减小率≤3％ 内阻增加率≤20％ | 测量电池的初始状态和初始容量，电池标准充电后，开路放置30天，测量电池最终状态；以0.5 C5A放电至2.75V，测量电池的剩余容量； 1C/0.5C测量电池的恢复容量，可循环三次，当有一次达到标准，即达到标准要求。 |
| 3 | 循环寿命 | 容量≥标称容量*70％ | 测量电池的初始状态和初始容量，进行0.5C/0.5C循环，800次后测量电池的最终状态。 |
| 4 | 贮存性能 | 0.2 C5A放电时间 贮存3个月的电池≥4.5h； 贮存6个月的电池≥4.25h； 贮存12个月的电池≥4h。 | 测量电池的初始容量，电池充电至4.2±0.02V后，测量电池存储前的初始状态，分别室温贮存3个月、6个月、12个月后，测量电池的最终状态，然后以1C/0.2C循环3次记录电池的放电时间。 |

④ 标准测试环境

除非特别说明，所有测试均在以下环境条件下进行：

温度：25±5℃

湿度：65±20﹪RH

其他条款

- 提供适用于校园共享自行车的太阳能电池板、充电电路和储能电池的设计文档、图纸（包含纸质文档和可编辑的电子文档）；提供供电系统各部件的组装工艺流程（包含纸质文档和可编辑的电子文档）；需配合和对接自行车的电力驱动系统设计。

- 交货期不超过100天。